SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Veza servera sa device driverom za A/D karticu

Jura Ivanović

Zdenko Pulitika

Marko Vidović

Zagreb, 2003.

Sadržaj

1 Uvod  …………………………………………………………………………………3

2 Instalacija  ……………………………………………………………………………4

3 Kod programa adread.c s objašnjenjima  …………………………………………5

4 Modificirani kod programa server.c s objašnjenjima  …………………………..10

5 Literatura  ……………………………………………………………………………13

Uvod

Program adread.c uspostavlja vezu izmedu servera i device drivera. Ukratko sluzi kao nekakav buffer. Sprema podatke iz A/D konvertera u nekakav meduspremnik (u ovom slučaju u običnu datoteku) iz kojeg onda server može vaditi rezultate van.

Instalacija

Uz program adread.c, na računalu moraju biti instalirani i program server.c te driver za A/D karticu. Upute za njihovu instalaciju nalaze se na web-u. Prije pokretanja programa adread.c potrebno je napraviti slijedeće:

- kreirati direktorij nas,

# mkdir nas

- kreirati imenovani cjevovod FiFo [Žaga97] u kreiranom direktoriju,

# mknod FiFo p

- iskopirati program adread.c u kreirani direktorij  i iskompajlirati ga,

# gcc adreadc.c –o adread

- pokrenuti program.

# ./adread

Nakon toga treba se logirati u nekoj od virtualnih konzola (npr. Alt+F2) i u njoj pokrenuti server na način kako je opisano u njegovoj dokumentaciji. Provjeru ispravnosti rada možemo obaviti tako da se s nekog od računala spojimo na port 7777 računala na kojem je instaliran server i program adread.c i zatražimo željeni broj podataka za slanje.

Kod programa adread.c s objašnjenjima

Način rada programa adread.c

Procesi adread.c i server.c komuniciraju pomoću imenovanog cjevovoda FiFo i datoteka u kojima se nalaze podaci iz A/D karice. Kroz imenovani cjevovod server salje procesu adread.c broj podataka koji mu ovaj treba poslati iz A/D kartice, a pomoću cjevovoda se sinkroniziraju. Cjevovod FiFo vrlo je sličan običnoj datoteci pa se tako za njegovo otvaranje, čitanje i pisanje koriste standardne funkcije programskog jezika C ili sistemski pozivi za rad s datotekama [Žaga97]. U programu adread.c korištene su funkcije fopen(), fread(), fwrite() i fclose(). FiFo se razlikuje od obične datoteke u načinu čitanja i pisanja podataka u njega. Nakon poziva funkcije fwrite() proces (čitaj server) će poslati podatke u FiFo i bit će blokiran sve dok neki drugi proces ne pročita podatak iz FiFo-a. Isto će tako pozivom funkcije fread() izvršavanje procesa biti zaustavljeno sve dok neki drugi proces na upiše nešto u FiFo. To je svojstvo FiFo-a iskorišteno u programu adread.c za sinkronizaciju sa serverom. Naš program adread.c pozivom funkcije fread() čeka sve dok server ne upiše u FiFo koliko podataka mora čitati iz A/D kartice. Tada proces adread nastavlja s izvođenjem i čita svih 8 kanala A/D kartice a server je blokiran. Nakon što pročita svih 8 kanala, adread upiše podatak u FiFo nakon čega server nastavlja s izvođenjem i ispiše pročitane podatke, a adread ponovo pozove fread() i čeka da mu server pošalje novi broj podataka koje treba pročitati.

Svakom je kanalu pridružena datoteka u koju adread upisuje podatke koje pročita iz tog kanala. Iz tih datoteka server čita podatke i ispisuje ih korisniku. Na taj način adread šalje podatke serveru.

Kod programa adread.c

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

void main(void) {

FILE *fp=NULL;

float *podaci;

int broj_podataka;

while(1){

/*funkcija fread() ceka da server posalje podatak

u imenovani cjevovod FiFo o broju uzoraka koje treba

procitati iz A/D kartice*/

fp=fopen("/nas/FiFo","rb");

fread(&broj_podataka, sizeof(int), 1, fp);

fclose(fp);

/*rezervacija memorije*/

podaci = (float *)malloc(broj_podataka*sizeof(float));

/*citaj 1. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_1","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_1*/

fp=fopen("/nas/buffer_1","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 2. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_2","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_2*/

fp=fopen("/nas/buffer_2","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 3. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_3","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_3*/

fp=fopen("/nas/buffer_3","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 4. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_4","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_4*/

fp=fopen("/nas/buffer_4","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 5. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_5","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_5*/

fp=fopen("/nas/buffer_5","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 6. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_6","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_6*/

fp=fopen("/nas/buffer_6","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 7. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_7","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_7*/

fp=fopen("/nas/buffer_7","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*citaj 8. kanal*/

fp=fopen("/dev/AD_ulaz_8","rb");

fread(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*upisi podatke u buffer_8*/

fp=fopen("/nas/buffer_8","wb");

fwrite(podaci,sizeof(float),broj_podataka,fp);

fclose(fp);

/*oslobadjanje memorije*/

free(podaci);

/*server ceka s citanjem podataka sve dok mu nesto

ne posaljemo u cjevovod funkcijom fwrite()*/

fp=fopen("/nas/FiFo","wb");

fwrite(&broj_podataka, sizeof(int), 1, fp);

fclose(fp);

}

}

Modificirani kod programa server.c s objašnjenjima

Promjene je doživila samo funkcija acquireandsendsamples() pa je dovoljno iskomentirati samo njen kod.  Dio koda koji je promjenjen ili naknadno dodan označen je podebljanim slovima.

Kod funkcije acquireandsendsamples()

int acquireandsendsamples (int fd, int no_of_samples, int channel, char resolution)

{

FILE *input; /* input channel */

float *data; /* temporary data storage */

int broj_uzoraka;  /*broj uzoraka koji se salje preko FiFo-a*/

FILE *output; /*pokazivac na FiFo*/

char buffer[80+1]; /* sending buffer */

int step;

int i;

/* set skip and no_of_samples */

if (0 >= no_of_samples)

{

return ACQUIRE_FAILURE;

}

switch (resolution)

{

case RESOLUTION_MC:

step = MEDIUM_RESOLUTION_STEP;

break;

case RESOLUTION_LC:

step = LOW_RESOLUTION_STEP;

break;

default:

step = HIGH_RESOLUTION_STEP;

break;

}

no_of_samples *= step;

/*komunikacija sa programom adread. adread ceka da server posalje broj podataka koje     treba citati s A/D kartice. Server ceka dok adread procita podatke nakon cega ih ispisuje.*/

broj_uzoraka = no_of_samples;

output = fopen("/nas/FiFo","wb");

fwrite(&broj_uzoraka, sizeof(int), 1, output);

fclose(output);

output = fopen("/nas/FiFo","rb");

fread(&broj_uzoraka, sizeof(int), 1, output);

fclose(output);

/* open requested channel */

switch (channel)

{

case 2:

input = fopen("/nas/buffer_2", "rb");

break;

case 3:

input = fopen("/nas/buffer_3", "rb");

break;

case 4:

input = fopen("/nas/buffer_4", "rb");

break;

case 5:

input = fopen("/nas/buffer_5", "rb");

break;

case 6:

input = fopen("/nas/buffer_6", "rb");

break;

case 7:

input = fopen("/nas/buffer_7", "rb");

break;

case 8:

input = fopen("/nas/buffer_8", "rb");

break;

default:

input = fopen("/nas/buffer_1", "rb");

break;

}

if (NULL == input)

{

return ACQUIRE_FAILURE;

}

data = (float *)malloc(no_of_samples*sizeof(float));

if (NULL == data)

{

fclose(input);

return ACQUIRE_FAILURE;

}

fread(data, sizeof(float), no_of_samples, input);

fclose(input);

/* send samples */

for (i=0; i<no_of_samples; i+=step)

{

sprintf(buffer, "%f\n", (double)data[i]);

if (-1 == send(fd, buffer, strlen(buffer), 0))

{

perror("ADC-ZESOI: Sending samples form acquire");

}

}

/* clean up */

free(data);

return ACQUIRE_SUCCESS;

}

Literatura

[Žaga97]	M. Žagar: “UNIX i kako ga iskoristiti”