adc-zesoi protokol

- TCP server osluškuje port 7777.

- Server istodobno može posluživati do 10 klijenata

Opis protokola:

Kad se klijent spoji server ocekuje da mu klijent zada naredbe. Klijent može odabrati kanal adc-kartice s kojeg zeli podatke, broj uzoraka ili stream podataka, i rezoluciju kojom zeli primati podatke. Klijent ne mora to obavezno odabrati jer su postavljene default vrijednosti (kanal 1, rezolucija m, stream):

set <broj_kanala>  - npr. 'set 3'

# Klijent trazi podatke sa 3. kanala. Server odgovara sa:  'set OK'.

get <broj_uzoraka ili stream>  - npr. 'get 150' ili 'get s'

# Klijent trazi 150 uzoraka, a u drugom slučaju klijent trazi stream podataka. Server odgovara sa:  'get OK'.

resolution <rezolucija>  - npr. 'resolution h'

# Mogucnosti rezolucije su:

# h – visoka (high)

# m – srednja (medium)

# l – niska (low)

# Server odgovara sa:  'resolution OK'.

Klijent pokrece slanje naredbom start:

start – npr. 'start'

Server odgovara sa 'Pocinje slanje', i zapocinje slanje podataka.

Ako se salje stream, klijent može slanje prekinuti naredbom stop:

stop – npr. 'stop'

Server odgovara sa 'Slanje prekinuto', prekida slanje i ocekuje nove naredbe.

Komunikaciju prekida klijent naredbom bye:

bye – npr. 'bye'

Server odgovara sa 'Bye', i prekida vezu.