ADC-ZESOI protokol

Komunikacija se odvija preko porta 7777.

Opis protokola

Protokol je namijenjen upravljanjem AD karticom. Omogućava odabir mjernog kanala, mijenjanje rezolucije na odabranom kanalu, te načina dohvata podataka. Početno postavljene vrijednosti su prvi kanal, rezolucija M.

Naredbe

USER <korisničko ime>

Server omogućava autorizaciju korisnika. Ako je uključena autorizacija, nije moguće upravljati AD karticom bez prethodne autorizacije.

Odgovori servera:

USER OK

USER ERROR

USER ERROR: Unknown user <ime>.

PASS <zaporka>

Server omogućava autorizaciju korisnika. Naredba se koristi za slanje zaporke.

Odgovori servera:

PASS OK Welcome to ADC-ZESOI server at <ime računala>.

PASS ERROR

PASS ERROR: Incorrect password.

PASS ERROR: Account expired.

SET <kanal>

Koristi se za mijenjanje mjernog kanala. Dozvoljeni brojevi kanala su u rasponu 1-8.

Odgovori servera:

SET OK Channel set to <n>.

SET ERROR

SET ERROR: Channel assigned to other user.

SET ERROR: Invalid channel.

GET <broj uzoraka>

Koristi se za postavljanje vrste dohvata za uzorke. Broj uzoraka mora biti pozitivni cijeli broj ili riječ STREAM. Za STREAM se uzorci šalju nakon naredbe START sve dok se prijenos ne prekine naredbom STOP.

Odgovori servera:

GET OK Number of samples set to <n>.

GET OK Samples will be sent as data stream.

GET ERROR

RESOLUTION <rezolucija>

Postavlja rezoluciju za odabrani kanal (vidi naredbu SET za odabir kanala).

Dozvoljene vrijednosti su:

H, HIGH    visoka rezolucija

M, MEDIUM  srednja rezolucija

L, LOW     niska rezolucija

Odgovori servera:

RESOLUTION OK Resolution set to <rezolucija>.

RESOLUTION ERROR
START

Započinje slanje podataka.

Odgovori servera:

START OK Sending <n> samples.

START OK Sending data stream.

Podaci se šalju kao niz ASCII brojeva. U slučaju niza podataka slanje se prekida naredbom STOP.

STOP

Prekida slanje podataka.

Odgovor servera:

STOP OK

STOP ERROR: No data stream.

HELP

Ispisuje kratku pomoć za svaku naredbu.

BYE, EXIT, QUIT

Prekid veze. Server odgovara s:

BYE OK ADC-ZESOI server at <ime računala> signing off.

