Instaliranje www poslužitelja

Zadatak www poslužitelja je da korisniku koji želi promatrati mjerenje pomoću svog www preglednika omogući pristup do .html datoteke koja sadrži java applet, a zatim i da isporuči pregledniku sve .class datoteke koje čine binarni kod appleta.

U projektu je korišten najrašireniji  open-source poslužitelj Apache.

Osnovna karakteristika Apache poslužitelja je njegova stabilnost, posebno na LINUX platformi. Osim toga Apache je izuzetno bogat mogućnostima, od kojih se u ovom projektu koristi samo nekoliko osnovnih.

www poslužitelj je instaliran na računalo pokretano Debian distribucijom LINUX operacijskog sustava. Računalo se nalazi na adresi linlab10.zesoi.fer.hr.

Kod instaliranja koristimo .deb pakete i program dpgk koji koristimo za raspakiravanje paketa, pri čemu se datoteke iz paketa automatski razmještaju u direktorije u koje ih je tvorac paketa predvidio smjestiti. Puna naredba za raspakiravanje paketa je dpkg –i <ime .deb datoteke> Da bi mogli instalirati pakete potrebno je biti logiran kao root.

Da bi znali koje sve pakete moramo raspakirati da bi instalirali Apache potrebno je pogledati popis paketa u verziji Debian distribucije koju imamo na računalu.  U popisu paketa piše o kojim paketima ovisi(depends) neki paket, tj. koje pakete moramo imati raspakirane na računalu prije nego idemo instalirati željeni paket.

U našem slučaju bilo je potrebno instalirati redom pakete: libc5_ , libc6_, mod-perl_,  mime_support_, apache_common_1.3.3-7.deb, apache _1.3.3-7.deb.

Kod raspakiravanja datoteke iz paketa apache_1.3.3-7.deb smještaju se u razne direktorije. Tako se datoteke sa binarnim kodom (onaj koji se izvršava) smještaju u /usr/sbin/, a  konfiguracijske datoteke u /etc/apache. Promjenom konfiguracijske datoteke httpd.conf podešavamo Apache.

U datoteci httpd.conf promijenjen je direktorij od kojeg poslužitelj počinje tražiti datoteke  zahtijevane od strane preglednika. To je učinjeno slijedećom linijom:

DocumentRoot /home/httpd

Omogućeno je izvršavanje CGI skripti u direktoriju /home/httpd/cgi-bin/ slijedećim naredbama:

<Directory "/home/httpd/cgi-bin/">

AllowOverride None

Options ExecCGI

AddHandler cgi-script .cgi

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

Npr: ako datoteku prvi.html smjestimo u direktorij /home/httpd/ možemo joj pristupiti pomoću www preglednika tako da upišemo :

linlab10.zesoi.fer.hr/prvi.html

Java applet

Java applet je program koji se izvršava unutar www preglednika prilikom učitavanja neke www stranice (.html datoteke) koja sadrži u sebi <APPLET> tag. Binarni kod appleta se može sastojati od više .class datoteka. Sve .class datoteke koje koristi applet preglednik zahtijeva automatski od www poslužitelja nakon što učita .html datoteku koja sadrži applet.

Unutar projekta se java applet koristi za grafičko prikazivanje rezultata mjerenja. Nakon pokretanja aplet se preko TCP socketa spaja na server na adresi linlab10.zesoi.fer.hr i portu 5003 i daje serveru zahtjev za 100 uzoraka mjerenog signala, te mu zadaje rezoluciju i broj kanala. Server zatim pokreće TCP klijent sa primljenim parametrima i od njega preuzima rezultate mjerenja, te ih šalje appletu. Nakon što primi 100 uzoraka applet ih iscrtava u tako da ih u periodu koji je jednak zadanoj vremenskoj bazi bude 10. Na taj način je određena i rezolucija, tj. ona je desetina zadane vremenske baze. Kad iscrta prvih 100 uzoraka applet zahtijeva novih 100 itd.

Aplet se sastoji od 3 klase. Glavna klasa zove se MojAplet.class. Ovo je klasa čije ime se upisuje u .html datoteci. U njoj se instanciraju svi objekti koji čine grafičko sučelje za promatranje signala i objekt koji služi za pribavljanje podataka. Druga korištena klasa je MojCanvas.class. Ona definira područje za crtanje signalai koordinatni sustav. Treća klasa je IzvorPodataka.class i služi za pribavljanje podataka od servera pomoću svoje metode pribaviPodatke(). Pribavljene podatke ta klasa stavlja u varijablu niz[] koju onda preuzima glavna klasa.

Server

Server je pisan u programskom jeziku C, smješten je na računalu linlab10.zesoi.fer.hr i uloga mu je primanje zahtjeva od java appleta, pokretanje TCP klijenta sa parametrima rezolucija, kanal i broj uzoraka. Uzorke primljene sa standardnog izlaza TCP klijenta server šalje appletu koji je spojen na njega.

Server trenutno radi na portu 5003, to je proizvoljno izabran slobodan port. Cijeli put do datoteke je /home/student/apl_server/server1 .

Server je potreban zato što se applet koji je skinut sa računala linlab10 može pomoću TCP veze spajati samo na to računalo, pa se pomoću servera i TCP klijenta povezuje sa TCP serverom na računalu linlab8.zesoi.fer.hr. Da je moguće spajanje appleta na bilo koje računalo u mreži server ne bi bio potreban, nego bi se applet spajao izravno na TCP server na računalu linlab8.