### SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

### FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

### ZAVOD ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA

#### Programska podrška mjernih i procesnih sustava

Zadatak:

#### USPOSTAVA SERIJSKE VEZE, KLIJENT I

#### GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA

KREŠIMIR IVANUŠ

NIKOLA BOŽEK

Zagreb, travanj 2003.

OPIS ZADATKA

Zadatak je uspostava serijske veze sa udaljenim računalom, preko njega povezivanje sa serverom, dohvat rezultata mjerenja i njihov grafički prikaz.

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od dva dijela – klijenta i funkcije za iscrtavanje.

Najprije se pokušava otvoriti datoteka res.res u koju će se spremati rezultati mjerenja koje šalje server. Datoteka se otvara u w+ modu (za pisanje i uređivanje, ako datoteka s tim imenom već postoji, njen sadržaj se gubi).

Ako je otvaranje datoteke uspješno kreira se socket. Ime hosta na kojem se nalazi server dohvaća se kao parametar iz komandne linije prilikom pokretanja programa.

Nakon kreiranja socketa i formiranja adrese, naredbom connect() pokušava se uspostaviti veza sa serverom. Ako se veza ne uspije uspostaviti ili server ne pošalje pozdravnu poruku, izvršavanje se prekida.

Ako je uspostavljanje veze sa serverom uspješno obavljeno, ulazi se u beskonačnu petlju u kojoj se definiraju parametri mjerenja. Korisnik unosi broj kanala, rezoluciju i broj uzoraka koje želi prikazati. Unesene vrijednosti se provjeravaju, i ako nisu ispravne, traži se ponovni unos.

Nakon naredbe za pokretanje komunikacije sa serverom, dohvaćaju se traženi podaci i spremaju u pomoćnu datoteku res.res. Ako prilikom dohvata nije bilo pogreški, pokreće se funkcija za grafički prikaz rezultata mjerenja.

Funkcija za iscrtavanje ispis() radi u tekstualnom modu. Ona koristi funkcije iz biblioteke curses.h. U ovom programu koristi se funkcija mvaddstr(int y, int x, char *str). Ta funkcija postavlja kursor na koordinate (x,y) tekstualnog ekrana i na tim koordinatama ispisuje znakovni niz na koji pokazuje pokazivač *str.

Zbog ograničene veličine ekrana, moguće je pratiti do 80-ak vrijednosti uzoraka AD pretvorbe, iako je maksimalna dopuštena količina uzoraka ograničena sa varijablom MAXELEMENT na 500. Program je realiziran na način da pronalazi najveću apsolutnu vrijednost uzorka iz datoteke res.res, a onda relativno prema njoj vrši se pozicioniranje i iscrtavanje ostalih amplituda uzoraka.

Vrijednosti uzoraka ograničene su jedino veličinom realnog tipa podataka (float) u memoriji koji koristi programski jezik C. Za ovakvu vrstu AD pretvorbe to je i više nego dovoljno. Pojedina vrijednost uzorka na grafu je prikazana sa simbolom “*”. Naredbom rewinde pozicionira se na početak datoteke res.res, initscr naredbom inicijaliziramo ekran za ispis, zatim vršimo sam ispis pomoću opisane funkcije mvaddstr. Naredbom refresh ispisujemo na ekran sve ono što smo do te naredbe napravili za ispis.

KORIŠTENJE PROGRAMA

Program se pokreće naredbom ADC hostname, gdje je hostname ime računala na kojem se nalazi server. Ako spajanje na server uspije, korisnik dobiva pozdravnu poruku servera, a program traži unos parametara mjerenja.

Korisnik mora redom unijeti slijedeće parametre: broj kanala na kojem se vrši mjerenje (1-8), zatim se unosi rezolucija (slovo l, m ili h, što znači nisku, srednju ili visoku rezoluciju, tj. frekvenciju slanja podataka: high-50Hz, medium-0.5Hz, low-0.005Hz) i na kraju broj uzoraka koje se želi prikazati.

Ako neki od unesenih parametara nije ispravan ili korisnik zatraži rezultate s kanala koji je već u uporabi, program javlja pogrešku i traži unos novih parametara. Kada se svi parametri točno zadaju, program od korisnika traži ili zadavanje naredbe za pokretanje (START) ili izlaz iz programa (EXIT).

Kada se izda naredba START, i uspješno se dohvate svi rezultati mjerenja, pokreće se grafičko sučelje u kojem se prikazuju rezultati. Tu se na isti način ponovo može zatražiti novi set mjerenja.

Nakon završetka programa, ostaje datoteka res.res u kojoj su pohranjeni rezultati posljednjeg izvršenog mjerenja. Nakon slijedećeg pokretanja programa, ti podaci su uništeni.

KOD PROGRAMA ADC.C

/*

client for ADC zesoi server using modem conection

part of project for "Programska podrska mjernih i procesnih sustava"

written by Kresimir Ivanus

Zagreb, march 2003.

part of the code was taken from "Beej's Guide to Network Programming" - client.c

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

#include <netdb.h>

#include <sys/types.h>

#include <netinet/in.h>

#include <sys/socket.h>

#include <curses.h>

#define PORT 7777

#define MAXDATASIZE 512

#define MAXELEMENT 500

void find(char *buf){

char *p;

p=buf;

while(*p!='\n')

p++;

p++;

*p='\0';

}

void ispis (FILE *fp) {

//funkcija za iscrtavanje rezultata mjerenja. Funkciju je napisao Nikola Bozek.

int i,j,pom,rmd,duel1,flag;

float polje[MAXELEMENT],max,rezolucija,duel,sis,pom11;

char nika[2];

j=0;max=0;pom=9;flag=0;

rewind(fp);

while (fscanf(fp,"%f",&polje[j])==1){

j++;

}

initscr();

for(i=4;i<=24;i++){

mvaddstr(i,9,"|");

}

for(i=8;i<=80;i++){

mvaddstr(14,i,"-");

}

for(i=0;i<=j;i++){

if(polje[i]<0&&fabs(polje[i])>max) max=-polje[i]; /*fabs treba i za negativne*/

if(polje[i]>0&&polje[i]>max) max=polje[i];

}

rezolucija=10/max;

for(i=0;i<=j;i++){

if(polje[i]>=0){

pom++;

sis=polje[i]*rezolucija;

duel=sis*10;              /*ovo je potrebno radi pravilnijeg zaokruzivanja*/

duel1=(int)duel;

rmd=duel1%10;

if(rmd>=5)

sis++;

duel=14-(int)sis;

mvaddstr(duel,pom,"*");

}else{

pom++;

sis=-(polje[i]*rezolucija);

duel=sis*10;

duel1=(int)duel;

rmd=duel1%10;

if(rmd>=5)

sis++;

duel=14+(int)sis;

mvaddstr(duel,pom,"*");

}

}

mvaddstr(3,5,"U [V]");/*

mvaddstr(4,2,"%.3f",max);

mvaddstr(9,2,"%.3f",max/2);

mvaddstr(24,1,"%.3f",-max);

mvaddstr(19,1,"%.3f",-max/2);*/

mvaddstr(14,6,"0");

mvaddstr(1,19,"FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RACUNARSTVA, ZAGREB");

mvaddstr(2,20,"Vremenski prikaz rezultata A/D pretvorbe");

refresh();

endwin();

}

int main(int argc, char *argv[]){

int sockfd, numbytes;

char buf[MAXDATASIZE];

char comm[80], drugi, out[80],*blank=" ",*c;

long int br,n,words, prvi,treci;

int int_br,i;

float broj, fp_br;

FILE *f;

struct hostent *he;

struct sockaddr_in their_addr; /* connector's address information */

if(argc != 2) {

fprintf(stderr,"usage: client hostname\n");

exit(1);

}

if((f = fopen("res.res", "w+"))== NULL){

printf("Cannot open output file.\n");

return 1;

}

if((he=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {  /* get the host info */

perror("gethostbyname");

exit(1);

}

if((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

exit(1);

}

their_addr.sin_family = AF_INET;         /* host byte order */

their_addr.sin_port = htons(PORT);       /* short, network byte order */

their_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)he->h_addr);

bzero(&(their_addr.sin_zero), 8);        /* zero the rest of the struct */

if(connect(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {

printf("Error conecting to %s!",argv[1]);

perror("connect");

exit(1);

}

if((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {

perror("recv");

exit(1);

}

find(buf);

printf("\n%s",buf);

while(1){

printf("Enter channel number(1-8),resolution (l, m, h) and number of samples\n:");

comm[0]='\0';

gets(comm);

words=sscanf(comm,"%d %c %d",&prvi,&drugi,&treci);

if(words!=3){

printf("Wrong numer of parameters!\n");

continue;

}

if((prvi<1)&&(prvi>8)){

printf("Wrong chanell number. It must be 1-8\n");

continue;

}

if((drugi='l')||(drugi='L')||(drugi='m')||(drugi='M')||(drugi='h')||(drugi='H')){

;

}else{

printf("Wrong resolution. It must be set to l, m or h.\n");

continue;

}

if(treci<=0){

printf("Number of samples must be positive nuber bigger than 0.\n");

continue;

}

sprintf(out,"SET %d\n",prvi);

if((numbytes=send(sockfd, out, strlen(out)+1, 0)) == -1) {

perror("send");

exit(1);

}

if ((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {

perror("recv");

exit(1);

}

find(buf);

if(strstr(buf,"SET OK")!=NULL){

printf("\n%s",buf);

}else{

printf("\n%s",buf);

printf("\nEnter other channel number.\n");

continue;

}

strcpy(out,"RESOLUTION");

strcat(out,blank);

strcat(out,(char)drugi);

if((numbytes=send(sockfd, out, strlen(out)+1, 0)) == -1) {

perror("send");

exit(1);

}

if((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {

perror("recv");

exit(1);

}

find(buf);

if(strstr(buf,"RESOLUTION OK")!=NULL){

printf("\n%s",buf);

}else{

printf("\n%s",buf);

printf("\nResolution could be set to H (HIGH), M (MEDIUM) or L (LOW).\n:");

continue;

}

sprintf(out,"GET %d\n",treci);

if((numbytes=send(sockfd, out, strlen(out)+1, 0)) == -1) {

perror("send");

exit(1);

}

if((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {

perror("recv");

exit(1);

}

find(buf);

if(strstr(buf,"GET OK")!=NULL){

printf("\n%s",buf);

}else{

printf("\n%s",buf);

printf("\nNumber of samples must be integer bigger than 0 or word STREAM.\n:");

continue;

}

br=treci;

printf("Enter START when ready, or EXIT to finish\n");

while(1){

gets(comm);

if(strcasecmp(comm,"exit")==0)

exit(1);

if(strcasecmp(comm,"start")==0)

break;

printf("Enter START or EXIT\n");

}

strcpy(out,"START");

if ((numbytes=send(sockfd, out, strlen(out)+1, 0)) == -1) {

perror("send");

exit(1);

}

while(1){

strcpy(buf,"\0");

if ((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {

perror("recv");

exit(1);

}

int_br=atoi(buf);

fp_br=atof(buf);

if(int_br==250){

continue;

}

else{

c=buf;

n=0;

for(i=0;i<numbytes;i++){

do{

c++;

i++;

}while(*c!='\n');

fp_br=atof(c);

int_br=atoi(c);

if(fp_br!=int_br){

printf("%f\n",fp_br);

fprintf(f,"%f\n",fp_br);

n++;

if(n==br)

break;

}

}

}

if(strstr(buf,"333 Transfer")!=NULL)

break;

}

ispis(f);

rewind(f);

continue;

}

}