NAPOMENE

- Za ovu vježbu potrebna je jedna disketa.

- Skinuti C kod programa hex sa web stranica predmeta:
http://ppmps.zesoi.fer.hr/vjezbe/dodaci/programi/hex.c

ZADACI ZA VJEŽBU

- DEVICE DATOTEKE (20%)

Ulazno-izlaznim jedinicama (vanjskim uređajima) u UNIX-u (Linuxu) se pristupa čitanjem ili pisanjem u tzv. device datoteke. Sve se device datoteke nalaze u /dev direktoriju. Tako je npr. prvi serijski port računala predstavljen device datotekom /dev/ttyS0. Dakle, ukoliko želimo modemu, koji je spojen na prvi serijski port poslati naredbu za reset, moramo u odgovarajuću device datoteku upisati ATZ

# echo ATZ > /dev/ttyS0

Na računalima na koja su spojeni miševi isprobajte:

# cat /dev/psaux

Ukoliko datoteka /dev/psaux ne postoji na računalu na kojem radite doznajte na koji je port (serijski ili PS/2) spojen miš ili pogledajte da li postoji /dev/mouse datoteka koja je obično link na device na koji je spojen miš. Isprobajte sada gornju naredbu. Pomicanje miša ili pritiskanje njegovih tipki trebalo bi na monitoru ispisivati znakove.

UNIX razlikuje dvije vrste uređaja:

- blok uređaji s nasumičnim pristupom (random-access block devices). Tipično su to diskovi. Podatke zapisujemo u blokovima određene veličine.

- znakovni uređaji (character devices). Tipično trake i serijske linije. Podaci se direktno zapisuju znak po znak, kako koji pristigne, bez međupohranjivanja i čekanja da se skupi dovoljan broj znakova.

  - Proučite sadržaj /dev direktorija ls -la naredbom. Tko ima kakva prava pristupa pojedinim datotekama? Uočite da običan korisnik nema nikakva prava nad većim dijelom ovih datoteka.

Uz neke od device datoteka moglo bi npr. pisati: crw-rw-rw-. Prvo slovo c označava character device. Ukoliko je prvo slovo b, znači da se radi o block device-u.

IDE tvrdi diskovi označavaju se redom: /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc...Svaki tvrdi disk može biti podijeljen u više particija. Particije se označavaju dodavanjem njihovog rednog broja uz naziv tvrdoga diska. Tako se npr. druga particija prvoga tvrdoga diska označava sa /dev/hda2. Ukoliko želite vidjeti (na ne baš najbolji način) što se nalazi na vašem tvrdom disku, upotrijebite naredbu:

# less –f /dev/hda

Može se probati naći neka datoteka na disku koja sadrži npr. riječ student. Traženje stringa unutar datoteke se pomoću less programa radi tako da se upiše znak / i nakon njega traženi niz znakova (npr. student). Sada će less prikazati prvo mjesto na tvrdom disku gdje je zapisana riječ student. Iz less programa izlazi se slovom q. Ukoliko želite vidjeti samo one znakove koji vam nešto i mogu značiti (ASCII znakove), probajte:

# strings /dev/hda | less

Uobičajeno je da na računalu budu prisutne sve device datoteke, makar dotični uređaji nisu instalirani. Npr. SCSI tvrdi disk je prikazan datotekom /dev/sda i možemo je lako naći u /dev direktoriju no to nije i dokaz da se SCSI tvrdi disk uistinu nalazi na našem računalu. Pokušajte pronaći sve device datoteke koje predstavljaju disketnu jedinicu. To su sve one koji počinju sa /dev/fd*. Koliko ih ima? Kako vidite, pokrivene su razne mogućnosti. Tako npr. /dev/fd0H1440 predstavlja prvu disketnu jedinicu fizičkih dimenzija 3.5“, high density (H), veličine 1440 kB. Da bi se izbjegle prevelike komplikacije za korisnika prilikom odabira tipa diskete, Linux ima posebne device datoteke koje automatski detektiraju vrstu diskete u disketnoj jedinici. Naravno, to nije moguće ukoliko disketa prethodno nije formatirana. Njihovi su nazivi, ovisno o rednom broju disketne jedinice, redom: /dev/fd0, /dev/fd1...

- U prilogu A nalazi se C kod programa hex za čitanje hexadecimalnog sadržaja datoteka. Skinite ga sa web stranica predmeta i iskompajlirajte ga. Pored heksadecimalnog  sadržaja datoteke, on prikazuje i ASCII znakove (ukoliko se radi o ASCII znakovima, u suprotnom ispisuje točkice). Probajte njime vidjeti sadržaj datoteke /etc/group:

$ ./hex /etc/group

Dvije korisne datoteke su /dev/zero i /dev/null. Prva je beskonačni izvor nula, tj. može se iz nje čitati koliko se god dugo želi, a njen sadržaj su samo nule. Pogledajte je pomoću programa hex. Druga datoteka, /dev/null je trajno prazna datoteka. Naime, bez obzira što se u nju upiše ona će ostati prazna. Provjerite to.

- FORMATIRANJE (10%)

Formatiranje je proces dijeljenja magnetskog medija na koncentrične kružne staze (tracks) i dijeljenja staza u sektore. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se u MS-DOSu pod formatiranjem smatra, uz gore navedeno, i kreiranje datotečnog sustava. Ukoliko se želi naglasiti razlika, govorimo o formatiranju niže razine (pravo formatiranje) i formatiranju više razine (kreiranje datotečnog sustava). U UNIXu jednostavno govorimo o formatiranju i kreiranju datotečnog sustava. Tvrdi su diskovi obično već formatirani u tvornici. Nije čak ni preporučljivo formatirati (naravno, govorimo o formatiranju niže razine) tvrdi disk jer mu se time mogu smanjiti performanse. Diskete se formatiraju naredbom fdformat ili superformat (naprediniji). Izbor ovisi o tome koji je dostupan na računalu za kojim radite. Isprobajte:

# fdformat /dev/fd0H1440

tj.

# superformat /dev/fd0H1440

Informaciju o lošim blokovima možemo dobiti naredbom badblocks:

# badblocks /dev/fd0H1440 1440

- PARTICIJE (10%)

Tvrdi disk može biti podijeljen u nekoliko particija. Svaka se particija korisniku čini kao posebni tvrdi disk. Na taj je način moguće na jednom računalu sa jednim tvrdim diskom imati više operacijskih sustava tako da se svaki nalazi na svojoj vlastitoj particiji. Maksimalno je moguće imati četiri tzv. primarne particije. Ukoliko nas samo četiri particije ne zadovoljavaju, moguće je jednu primarnu particiju (koja se sada naziva proširenom particijom - extended partition) podijeliti u veći broj tzv. logičkih particija.

Prvi sektor tvrdoga diska naziva se master boot record (MBR) i u njemu je pohranjena informacija o tome kako je tvrdi disk podijeljen na particije. Kako je vaš prvi tvrdi disk podijeljen na particije, možete lako doznati  naredbom:

# fdisk -l /dev/hda

Trebalo bi se dobiti nešto slično ovome:

Disk /dev/hda: 15 heads, 62 sectors, 899 cylinders

Units = cylinders of 930 * 512 bytes

Device Boot   Start      End   Blocks   Id  System

/dev/hda1            1      837   389174   83  Linux native

/dev/hda2          838      899    28830   82  Linux swap

Particioniranje tvrdoga diska obično se radi programom fdisk. Svaka particija ima svoju vlastitu device datoteku. Ime se daje na osnovu imena device datoteke tvrdoga diska na kojem se nalazi. Njemu se jednostavno pridodaje redni broj dotične particije. Dakle, /dev/hda1 je prva particija prvog IDE tvrdog diska. Treba napomenuti da se IDE tvrdi diskovi označavaju redom: /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc. Druga particija na trećem tvrdom disku označava se kao /dev/hdc2.

- KREIRANJE DATOTEČNOG SUSTAVA (25%)

Kada se na određenoj particiji kreira novi datotečni sustav, stvara se određeni broj inode-ova. Inode je podatkovna struktura na disku koja u sebi sadrži informacije o određenoj datoteci. O broju inode-ova koji je na početku stvoren ovisi maksimalni mogući broj datoteka na našoj particiji. Tipično, imamo jedan inode za svakih 2 do 8 kB raspoloživoga mjesta. Svakom je inode-u pridružen njegov jedinstveni broj. Inode u sebi sadrži: ID korisnika i grupe koji su vlasnici datoteke, tip datoteke, dopuštenja, vrijeme nastanka, pristupa i izmjene, broj linkova na datoteku, veličinu datoteke, adrese na disku gdje se nalazi sadržaj datoteke.

Kako vidimo, inode sadrži sve podatke o datoteci osim njezinog imena i direktorija u kojem se nalazi. Direktorij je, pak, datoteka koja sadrži spisak drugih datoteka koje sadrži. U njemu je upisana lista s imenima datoteka i odgovarajućih inode-ova. Popis inode-ova u vašem trenutnom direktoriju možete dobiti naredbom:

$ ls -i

Ako vas zanima koliki je broj inode-ova iskorišten, možete to doznati naredbom

$ df -i

Naredbom df pogledajte koliki je postotak tvrdoga diska slobodan i da li postoji opasnost da nestane inode-ova prije nego li se iskoristi svo slobodno mjesto na tvrdom disku.

Datotečni sustav se stvara, odnosno inicijalizira naredbom mkfs. mkfs je zapravo samo sučelje prema sličnom programu koji odgovara dotičnom tipu datotečnog sustava. Proučite man stranice naredbe mkfs. Inicijalizirajmo datotečni sustav naše diskete.

# mkfs -t ext2 -c /dev/fd0

Opcija -c upisuje podatke o pronađenim lošim blokovima tokom inicijalizacije. Time se izbjegava da loši blokovi budu korišteni za zapisivanje podataka. Evo rezultata izvođenja mkfs naredbe:

Linux ext2 filesystem format

Filesystem label=

360 inodes, 1440 blocks

72 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=1

Block size=1024 (log=0)

Fragment size=1024 (log=0)

1 block group

8192 blocks per group, 8192 fragments per group

360 inodes per group

Writing inode tables:  0/ 1___done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Koliko je inode-ova kreirano? Informacije o cijelom datotečnom sustavu upisane su u tzv. superblock. Prekidač –t definira željeni tip datotečnog sustava. Podržani su i neki od slijedećih tipova datotečnih sustava:

minix  a local filesystem, supporting filenames of  length

14 or 30 characters.

ext    a local filesystem with longer filenames and larger

inodes.  This filesystem has been replaced  by  the

ext2 file system, and should no longer be used.

ext2   a  local  filesystem  with longer filenames, larger

inodes, and lots of other features.

xiafs  a local filesystem with  longer  filenames,  larger

inodes, and lots of other features.

msdos  a local filesystem for MS-DOS partitions.

hpfs   a local filesystem for HPFS partitions.

iso9660

a local filesystem used for CD-ROM drives.

nfs    a  filesystem  for  mounting partitions from remote

systems.

swap   a disk partition to be used for swapping.

Mogući je da su i drugi tipovi datotečnih sustava. Provjerite sadržaj datoteke /proc/filesystems.

Tek je sada naša disketa spremna za korištenje. Možemo je mountati naredbom:

# mount /dev/fd0 /mnt/floppy

Naravno, direktorij /mnt/floppy potrebno je bilo prethodno kreirati. Isto tako, ne smije se biti u direktoriju /mnt niti u nekom od njegovih poddirektorija prilikom mountanja.

Od sada će u dotičnom direktoriju biti vidljiv sadržaj naše diskete. Unmount radimo naredbom:

# umount /dev/fd0

ili

# umount /mnt/floppy

Informacija o datotečnih sustavima koji se automatski mountaju prilikom podizanja sustava može se naći u datoteci /etc/fstab. Proučite je.

Ponekad je korisno napraviti presliku cijele diskete. Npr. ukoliko je datotečni sustav na disketi djelomično oštećen, korisno je prije pokušaja popravka napraviti presliku diskete:

# dd if=/dev/fd0 of=preslika_diskete

Ukoliko želimo presliku naše diskete prenijeti na drugu disketu radimo to ovako:

# dd if=preslika_diskete of=/dev/fd0

Proučite man stranice dd programa.

- LINKOVI (10%)

Evo još jedne posebne vrste dototeka, pored već gore spomenutih device datoteka. To su linkovi. Linkovi omogućavaju da više različitih imena datoteka pokazuje na jednu te istu datoteku u datotečnom sustavu. Postoje dvije vrste linkova: hard link i simbolički, ili soft link. Hard link pridružuje dvama ili više datotekama jedan te isti inode. Znači da on povezuje ime sa inode-om koji drži podatke. To doslovce znači da se podaci mogu nazvati više imenima. Kreirajte u vašem direktoriju tekstualnu datoteku moja_datoteka. Ovako ćemo napraviti hard link na nju:

# ln moja_datoteka hlink

Probajte pogledati sadržaj datoteke hlink. Vidjet ćete da je identičan datoteci moja_datoteka. Ukoliko bi se izbrisala datoteka moja_datoteka, hlink datoteka bi i dalje normalno postojala jer je vezana isključivo na inode. a time i podaci ostaju sačuvani. Oni bi se pobrisali tek kada bi posljednje ime, koje pokazuje na te podatke izbrisali. Treba naglasiti da na jednoj particiji ne možemo napraviti hard link na datoteku na drugoj particiji, pošto su inode-ovi ograničeni na particiju na kojoj se nalaze. Simbolički link ne pokazuje na inode već na put gdje se datoteka nalazi. Znači on povezuje ime sa imenom. Samim time možemo zaključiti da ovaj link nije ovisan o particiji na kojoj se nalazi. Kreirajte simbolički link na moja_datoteka.

$ ln -s moja_datoteka slink

Uočite da naredba ls -l simbolički link označava prvim slovom l u retku. Proučite man stranice ln naredbe.

- TIPIČNI RASPORED DIREKTORIJA KOD LINUXA (25%)

FSSTND ili Linux filesystem standard je standard koji preporučuje kako bi trebalo izgledati tipično datotečno stablo Linux sustava. Poštivanje ovoga standarda olakšava pisanje ili prenošenje softwarea za Linux. Isto tako, i administriranje Linux strojeva znatno je olakšano. Evo nekih najvažnijih direktorija:

/bin - naredbe koje trebaju prilikom podizanja sustava, ali koje su korištene i od običnih korisnika

/sbin -  slično kao i /bin

/etc -  (everything to configure) konfiguracijske datoteke specifične za dotično računalo. Kako biste doznali koje datotečne sustave određeno računalo automatski mounta prilikom podizanja, proučite sadržaj /etc/fstab datoteke.

/dev -  device datoteke

/tmp -  privremene datoteke

/usr - sadrži sve naredbe, biblioteke, man stranice. Uglavnom, sve datoteke koje se ne mijenjaju. Pošto se u ovom direktoriju ne nalaze datoteke specifične za dotično računalo moguće je ovaj direktorij dijeliti  preko mreže s drugim računalima i time znatno uštedjeti na zauzeću ostalih tvrdih diskova. Pronađite gdje se u ovom direktoriju nalaze naredbe, a gdje man stranice. Da li postoji još neka dokumentacija (osim man stranica)?

/var - sadrži podatke koji se mijenjaju za vrijeme rada sistema. Razne poruke o radu sustava (program syslogd) pohranjene su u /var/log/messages datoteci. Pošto je ona obično jako velika, često je korisno vidjeti samo njezin kraj:

$ tail /var/log/messages

/proc - na postoji na tvrdom disku. Nalazi se u radnoj memoriji. Donosi informacije o procesima. Uočite da svaki proces ima svoj vlastiti poddirektorij. Verziju kernela koju trenutno koristimo možemo direktno doznati (pored korištenja naredbe uname -a) iz datoteke /proc/version. Koliko dugo naš sistem radi piše u datoteci   /proc/uptime.

/proc/filesystems sadrži u sebi informaciju o podržanim tipovima datotečnih sistema.

PRILOG A: PROGRAM ZA PRIKAZ HEKSADECIMALNOG SADRŽAJA DATOTEKE

hex.c

#include <stdio.h>

int main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
   int j,rd;
   long i;
   FILE *file;
   unsigned char buf[16];

   if (argc==1)
      file = stdin;
   else 
   {
      file = fopen(argv[1],"rb");
      if (file==NULL)
      {
         fprintf(stderr,"No such file or access denied.\n");
         return 1;
      }
   }   
   i = 0l;
   do
   {
      rd = fread(buf,1,16,file);
      printf("%08X  ",i);
      i += 16;
      for (j=0;j<rd;j++)
      {
         printf("%02x ",(unsigned char)*(buf+j));
         if (j==7)
            putchar(' ');
      }
      putchar(' ');
      for (j=0;j<16-rd;j++) 
         printf ("   ");
      for (j=0;j<rd;j++)
         if ((unsigned)*(buf+j)<127 && *(buf+j)>31)
            putchar(*(buf+j));
         else 
            putchar('.');
      printf("\n");
   } while (rd==16);
   fclose(file);
   return 0;
}